Prácticas de sensores resistivos

La modalidad será la siguiente:

Cada practica se desarrollará en forma grupal, debiendo subir el desarrollo de la misma al repositorio establecido por grupo. Los ejercicios serán implementados de forma que a cada integrante le corresponda 1 o más tareas (issues); por lo que deberán crear el proyecto correspondiente, con la documentación asociada si hiciera falta, y asignar los issues por integrante. De esta forma quedara documentada la colaboración de cada alumno.

Ejercicio 1

- Explique que es régimen estático y transitorio de un sensor.

Régimen estático: Se refiere a las características del sensor cuando su señal de entrada no varia mas o lo realiza en forma lenta.

Régimen dinámico. Hace referencia al comportamiento del sensor en regimen transitorio.

- Enumere las características estáticas de un sensor.

- Rango

- Alcance

- Error

- Exactitud

- precisión

- Sensibilidad

- Linealidad

- Histéresis

- Zona muerta

- Sensibilidad

- Resolución

- Detalle brevemente que significa cada una de estas características estáticas.

- De ejemplo de las características de 1 sensor real, por ejemplo (temperatura, presión, humedad, aceleración, posición, color, distancia).

- Ejemplifique gráficamente la diferencia entre precisión y exactitud.

- Cuál es la relación entre error y exactitud de un instrumento.

- Que se puede decir de la incertidumbre de los sensores y las mediciones que realizamos. Es real lo que medimos?

- Como se interpreta una curva dead band?

- Cual es la importancia de la sensibilidad y resolución de un sensor.

- Explique diferencia entre histéresis y zona muerta.

- Porque es conviene que un sensor tenga una respuesta lineal

Ejercicio 2

Un sensor de temperatura, que tiene un rango de medida de 20-250 °C, entrega una lectura de 55 °C. Especificar el error en la lectura si la exactitud se expresa de las siguientes formas, indicando el rango de medición en cada caso.

- +- 0,5% del valor máximo de lectura

- +- 0,75% del alcance (FS)

- +- 0,8% de la lectura

Ejercicio 3 (ejemplo)

Ejercicio 4 (ejemplo)